. . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość, data)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(pieczęć Oferenta)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGALNYCH

| Numer postępowania: | ZO/05/2026 |
| --- | --- |

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGALNYCH:

| LP | PARAMETR / WARUNEK | TAK/NIE | Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRODUCENT |  | BMW lub inny |
| 2 | MODEL |  | R 1300 GS lub równoważny |
| 3 | Rok produkcji min. 2025 |  |  |
| NADWOZIE |  |  |  |
| 4 | Motocykl klasy enduro z możliwością założenia opon terenowych |  |  |
| 5 | Prześwit statyczny pojazdu: minimalna odległość najniższego punktu podwozia od podłoża wynosi min. 190 mm |  |  |
| 6 | Prędkość maksymalna ponad 200 km/h |  |  |
| 7 | Pojemność zbiornika paliwa min. 19 litrów |  |  |
| 8 | Kolor biały lub żółty (RAL 1016) |  |  |
| SILNIK |  |  |  |
| 9 | Chłodzony powietrzem/cieczą czterosuwowy silnik typu flat twin |  |  |
| 10 | Moc silnika min. 107 kW, 145 KM |  |  |
| 111 | Maksymalny moment obrotowy minimum 149 Nm |  |  |
| 12 | Norma emisji spalin spełniająca obowiązujące przepisy norm spalin min. EU 5+ |  |  |
| ZESPÓŁ NAPĘDOWY |  |  |  |
| 13 | 6-biegowa skrzynia biegów |  |  |
| 14 | Hydrauliczne sprzęgło mokre |  |  |
| 15 | Manualne sterowanie sprzęgła |  |  |
| 16 | Napęd wał kardana |  |  |
| UKŁAD HAMULCOWY |  |  |  |
| 17 | Układ hamulcowy wyposażony w hamulce tarczowe (przód 2 tarcze, tył 1 tarcza). Oba układy hamulcowe wyposażone w ABS. |  |  |
| 18 | System stabilizacji toru jazdy/kontrola trakcji |  |  |
| WYPOSAŻENIE MOTOCYKLA |  |  |  |
| 19 | Immobiliser |  |  |
| 20 | Światła do jazdy dziennej |  |  |
| 21 | Dodatkowe reflektory w technologii LED przeciwmgielne/doświetlające zakręty |  |  |
| 22 | Podgrzewane manetki |  |  |
| 23 | Opony bezdętkowe |  |  |
| 24 | Koła szprychowe |  |  |
| 25 | Rozrusznik |  |  |
| 26 | Akumulator 12 V |  |  |
| 27 | Kontrolka rezerwy paliwa lub podobnie działające urządzenie |  |  |
| 28 | Lusterka boczne fabryczne szt.2 |  |  |
| 29 | Blokada kierownicy |  |  |
| 30 | Gmole |  |  |
| 31 | Podpórka boczna i centralna |  |  |
| 32 | System bezkluczykowy |  |  |
| 33 | Osłona rąk |  |  |
| 34 | Kierunkowskazy LED |  |  |
| 35 | Intelligent Emergency Call |  |  |
| 36 | Alarm |  |  |
| INNE |  |  |  |
| 37 | Dwa gniazda 12 V do podłączenia urządzeń medycznych (miejsce lokalizacji do uzgodnienia po podpisaniu umowy), zabezpieczone przed zalaniem lub zabrudzeniem, wyposażone we wtyki, lub gniazda „zapalniczkowe” (pozwalające na zasilanie tabletu, ładowanie telefonu komórkowego itp.) |  |  |
| 38 | Montaż sygnałów alarmowych świetlnych typu LED - dwie lampy z przodu i dwie na bokach osłon oraz do samodzielnego montażu dostarczenie sygnałów alarmowych świetlnych typu LED na wysięgniku, spełniających potrzeby pojazdu uprzywilejowanego Państwowego Ratownictwa Medycznego. |  |  |
| 39 | Montaż sygnałów alarmowych dźwiękowych spełniających potrzeby pojazdu uprzywilejowanego, Państwowego Ratownictwa Medycznego. |  |  |
| 40 | Inteligentne urządzenie do ładowania i konserwacji akumulatorów motocyklowych w zestawie z przewodem zasilającym, przewód z dedykowanym do gniazd motocyklowych oraz adapter z zaciskami do bezpośredniego podłączenia pod klemy |  |  |
| 41 | Możliwość pracy w zmienny warunkach pogodowych - temperatura od -20°C do +55°C, norma IP67 lub równoważna |  |  |
| DODATKOWE WYMAGANIA |  |  |  |
| 42 | Gwarancja |  |  |

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis osób upoważnionych

do reprezentowania Oferenta)